# 附件一询价设备清单、技术及商务要求

一、询价设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单项总额 （万元） | 询价编号 | 询价时间 2021.8.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 1 | 2.00 | XJ20210819 | 8:50 |
| 2 | 药品恒温阴凉柜 | 1 | 4.00 | XJ20210815 | 9:00 |
| 3 | 激光尘埃粒子计数器（落尘仪） | 1 | 4.00 | XJ20210816 | 9:10 |
| 4 | 心肺复苏机 | 1 | 12.00 | XJ20210843 | 9:20 |
| 5 | 转运车 | 1 | 4.00 | XJ20210844 | 9:30 |
| 6 | 空气净化器 | 1 | 5.00 | XJ20210845 | 9:40 |
| 7 | 血气分析仪 | 1 | 6.00 | XJ20210846 | 9:50 |
| 8 | 高速医用扫描仪 | 1 | 9.90 | XJ20210847 | 10:00 |
| 9 | 振动排痰机 | 1 | 10.00 | XJ20210848 | 10:10 |
| 10 | 全自动真空采血管脱盖机 | 1 | 12.00 | XJ20210849 | 10:20 |
| 11 | 电动连续分液器 | 2 | 2.00 | XJ20210642 | 10:30 |
| 12 | 小型制冰机 | 1 | 0.60 | XJ20210643 | 10:40 |
| 13 | 样本运输箱 | 6 | 0.60 | XJ20210645 | 10:50 |
| 14 | 全自动蛋白印迹系统 | 1 | 4.00 | XJ20210649 | 11:00 |
| 15 | 电子比浊仪 | 1 | 1.50 | XJ20210651 | 11:10 |
| 16 | 扫描式葡萄糖监测系统-传感器套装 | 2 | 0.44 | XJ20210843 | 11:20 |

二、商务要求（适用于所有设备）

1.交货地点：上海长海医院指定地点。

2.投标人参加询价会提供的书面资料应按照本公告附件二“询价文件模板”的内容编制，投标人应严格遵守、落实询价文件的内容。

3.设备保修期限为到货验收日期起2年或以上。

4.投标人应向招标人提供产品使用及原理培训服务，培训者应为设备生产厂家技术人员或有资质的技术人员。

- 技术要求

- 心电图机1台，总预算2万

- 功能和技术参数和配置要求

- 显示屏尺寸：≥7英寸对角线

- 屏幕类型：彩色液晶触摸显示屏（带LED背光）5线，电阻式触摸屏

- 显示屏分辨率：800 x 480 像素分辨率VGA，使用16位/像素颜色深度

- 重量：≤2.5KG（仅含主机和电池）

- 原始采样率：每秒≥8000个样本

- 24比特模数转换，降低采样率后分辨率为0.13uV

- 所有导联同步采样，通道间时差＜10us

- 同步导联采集功能（最多12个导联）

- 心律条图功能（最多6个选中的导联）

- 事件标志功能：可将6个独立的事件标记为以后再次审阅和分析

- 全息功能 ：最多12个导联的5分钟全息查看，任意10秒钟的完整ECG再分析

- 定时ECG功能

- 交流滤波（50或60HZ）

- 12导联报告格式：3×4（1R,3R），3×4，1R 8ST,3×4，1R 10ST，6×2，全景12，12×1（仅限外置打印机）

- ST Map 报告格式

- 心律报告（最多6个选中的导联）

- 存储格式：XML和PDF格式

- 可存储≥200份心电图报告

- 可选配USB记忆棒，可存储≥200张心电图

- 在500HZ时，所有12导联的整个10秒心电图为全保真

- 电池单次充电可打印≥300个ECG报告，或单次充电可持续工作≥10小时

- 分格电量显示剩余电量

- 低电量声光报警

- 充电时间：≤4小时充满（关机条件或开机不打印时）

- 内置高分辨率数字阵列打印机

- 热敏纸尺寸：110mm宽，28.5m长卷轴

- 支持外接USB打印机

- 支持802.11 a/b/g标准的无线LAN连接（选配）

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

一体化导联线1根

锂离子电池   1块

接地线       1根

交流电源线   1根

打印纸       1包

- 药品恒温阴凉柜 数量1台  总预算4万元

一、功能和技术参数和配置要求

1、容    积：﹥400L

2、温度范围：2~48℃

3、外形尺寸：长580~600 mm；宽660~700 mm；高 1750~1850 mm

4、▲产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

5、箱体内部具有重量轻、保温性能好等特点。便于随时观察箱体内部存放的物品。

6、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁（配备钥匙）功能，防止出现意外。

7、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

8、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

9、▲制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

10、采用压缩机要求运转平衡，噪音低，使用寿命长。

11、产品最好不占用多余空间。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机	 1台

搁架     1个（根据阴凉柜实际情况配置）

- 尘埃粒子计数器   数量1台  总预算4万元

一、功能和技术参数和配置要求

1．采样流量 不小于28.3L/min ±5% （1 CFM）

2．粒径通道 有0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um 六个规格

3．激光光源 采用进口激光二极管

4．进口气泵需为国外知名品牌,连续工作稳定，耗能低,无噪音

5．误差范围：重复性相对误差 ≤10% 粒径分布误差 ≤±30%

6．自净时间：≤10min（10 分钟内计数连续 3 次为零，95%置信度）

7．采样时间：采样延时、采样点数、采样次数等数据客户可自行设定

8．数据内存容量：1--5000 组测量数据，可查询

9．计数模式：采用累计数

10．操作和数据显示：彩色触摸屏，内置式热敏打印机

11．供电：内置锂电池，电池充电时间≤10 小时, 使用时间≥ 4 小时

12．洁净度等级判定标准：ISO14644-1，GMP 动态，GMP 静态

13．外形尺寸：≈长 290 X 宽 260 X 高 280（mm） 材质 SUS304 不锈钢

14．总体要求：以最新版GMP要求或其他标准、规范的最高标准为准则。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机	1台

一、项目基本情况

1、使用科室：心内科

2、项目名称：心肺复苏机

3、需求科室：心内科

4、预算金额：12万

5、数量：1台

6、质保期（保修期限）：≥2年

7、交货期限：合同签订后2个月内

8、付款方式：设备验收合格后支付合同金额的95%，一年后支付合同金额的5%。质保金支付后，质保期限继续履行。

9、经费来源：医院设备费

二、功能及技术参数

1.1 工作模式：气控、气动

1.2 心脏按压频率：≥ 100次/分钟且≤120次/分钟

1.3 心脏按压深度：0.0cm～8.0cm

1.4 按压深度调节方式：连续线性可调

1.5按压/释放比率：1︰1（50%︰50%）

1.6 柱状装置可根据患者胸部厚度的20%以厘米为单位（步进值为0.5cm）指示患者安全有效按压深度

1.7按压方式为模拟徒手按压（点式按压）

1.8仪器结构为悬臂式刚性固定（非绑带式固定）

1.9心脏按压器材质为模拟人工肌肉

1.10主机及主机操作控制部位在患者上方，可做水平旋转移动，水平旋转移动角度≥180０，使用中不易造成主机污染，仪器使用完毕后易于清洗消毒

1.11具有实时按压深度显示器，显示器为透明玻璃材质，便于观测

1.12设备连续不间断工作时间≥5小时

1.13具有工作压力正常指示标志器，进气驱动压力≥0.35Ｍpa时启动

1.14具有输入氧气压力过大保护自动泄压功能，压力释放阀开启条件≥0.7Ｍpa

1.15仪器工作时无需专用耗材

1.16设备中含有背板用于固定患者，背板上有固定带，背板前端中间有凹槽，便于开放气道

1.17仪器对监护、除颤设备无电磁干扰

1.18仪器重量<10KG

三、培训、售后服务要求

1、实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

2、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

四、配置清单

主机   1套

氧气供应管    1套

背板     1块

一、项目基本情况

1、使用科室：脑血管病外科

2、项目名称：转运车

3、需求科室：脑血管病外科

4、预算金额：4万元

5、数量：1台

6、质保期（保修期限）：≥3年

7、交货期限：合同签订后一个月内

8、付款方式：设备验收合格后支付合同金额的95%，一年后支付合同金额的5%。质保金支付后，质保期限继续履行。

二、功能及技术参数

一、基本尺寸：

1、规格：床板长度为≥1900mm，全宽小于670mm,高低升降范围≥340mm。

二、基本功能：

1、规格：全长1930mm，宽663mm，高低升降510—850mm，

背部升降0—70°。

2、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

3、高低调节摇把：金属材质摇杆系统，不易折断。

4、床板：PP树脂成型制品。

5、框架：采用钢制/部分铝制品制成。

6、 护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。

7、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

▲8、脚轮：中控锁双面轮，四个直径150mm的德国TENTE脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

▲9、配置有一个含碳导电脚轮（有黄色标记），起到接地作用，将静电随时转移到地面。

10、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

11、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。

12、配有输液架收藏插孔，固定收藏输液架。

13、配有氧气瓶搁架，可放置容量500公升（直径105-115mm）的氧气瓶。

14、配有转运床垫：面料防水加工，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

- 培训、售后服务要求

- 免费提供使用人员院内培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

- 整机至少保修：≥3年。

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

四、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床本体 | 1台 |
| 2 | 树脂一体式护栏 | 2片 |
| 3 | 原装双面脚轮，直径150mm | 4只 |
| 4 | 原装中控锁定踏板 | 4套 |
| 5 | 中心第五轮 | 1套 |
| 6 | 整体升降摇杆 | 1套 |
| 7 | 背部升降气压弹簧 | 1套 |
| 8 | 大型底部托盘 | 1块 |
| 9 | 标配输液架 | 1根 |
| 10 | 标准输液架插孔 | 4个 |
| 11 | 氧气瓶挂架 | 1个 |
| 12 | 标配超低摩擦转运床垫 | 1张 |

一、项目基本情况

1、使用科室：脑血管病外科

2、项目名称：空气净化器

3、需求科室： 脑血管病外科

4、预算金额：5万元

5、数量：1台

6、质保期（保修期限）：整机≥2年

7、交货期限：合同签订后一个月内

8、付款方式：设备验收合格后支付合同金额的95%，一年后支付合同金额的5%。质保金支付后，质保期限继续履行。

9、经费来源：医院设备费

二、功能及技术参数

一、主要配置特点

1、人机共存，动态持续灭菌

2、风速（高、中、低）可调

3、工作模式（手动、自动、睡眠、定时）可调

4、黑屏液晶显示器，液晶触摸屏开关

5、消毒因子：等离子体+HEPA滤网

二、主要技术参数

▲1、风量：≥1000 m3/h

2、空气自然菌（1h）灭菌率：≥99.95%（提供省级检测报告）

▲3、等离子密度体≥：2×1017 -1.2×10 18（提供省级检测报告）

4、PM2.5去除率：≥99.98%（提供省级检测报告）

5、甲醛去除率：≥97.8%（提供省级检测报告）

6、TVOC去除率：≥95.3%（提供省级检测报告）

7、白色葡萄球菌去除率：≥99.99%（提供省级检测报告）

8、臭氧浓度:≤0.003mg/m3（提供省级检测报告）

9、噪音：30dB-56dB

10、功率：50-120W

三、培训、售后服务要求

1、免费提供使用人员院内培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

2、整机至少保修：≥2年。

3、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

四、配置清单

1	主机   1台

一、项目基本情况

1、使用科室：脑血管病外科

2、项目名称：血气分析仪

3、需求科室： 脑血管病外科

4、预算金额：6万元

5、数量：1台

6、质保期（保修期限）：整机≥2年

7、交货期限：合同签订后一个月内

8、付款方式：设备验收合格后支付合同金额的95%，一年后支付合同金额的5%。质保金支付后，质保期限继续履行。

9、经费来源：医院设备费

二、功能及技术参数

1、 实测参数：pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT、SO2、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、新生儿胆红素 17项实际测定参数。

2、 计算参数：H+、BEecf 、cHCO3-、PAO2、AaDO2，a/AO2、阴离子间隙、乳酸清除率等>37项计算参数。

3 、定标方式：全自动液体定标方式

4、电极盒与试剂包分离设计；采用集成的电极盒，提供多种参数组合的可检测500人份的电极盒。

5、采用集成的试剂包，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口试剂包可按照使用量选择200人份、400人份和700人份包，上机可使用期限42天。

6、	试剂包常温储存无需冷藏，上机有效时间＞40天，并可在同型号机器上替换使用，保证充分利用。

7、 仪器可自动侦测并避免血凝块。

8、	全参数检测用血量＜125ul血样。

9、检测时间：≤2分钟得到检测数据结果。

10、提供自动酸碱图。

11、提供病人趋势图。

12、彩色液晶触摸屏操作，全中文操作系统。

13、机上可存储＞25万条病人数据和质控信息，并提供WIFI无线连接；仪器提供USB口，可以进行数据导出。

14、进样口居中，左、右手操作都很方便。

15、彩色液晶触摸屏操作，机上提示用户进行每一步操作，无需太多人员培训。

16、需提供与该仪器配套的原装试剂、定标、质控品（经国家SDA注册认可的），以保证对该仪器的质量体系进行监控和溯源。

三、培训、售后服务要求

1、免费提供使用人员院内培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

2、整机至少保修：整机≥2年。

3、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

四、配置清单

1	主机	1台

一、项目基本情况

1、使用科室：脑血管病外科

2、项目名称：高速医用扫描仪

3、需求科室：脑血管病外科

4、预算金额：9.9万

5、数量：1台

6、质保期（保修期限）：≥2年

7、交货期限：合同签订后一个月内

8、付款方式：设备验收合格后支付合同金额的95%，一年后支付合同金额的5%。质保金支付后，质保期限继续履行。

9、经费来源:医院设备费

二、功能及技术参数

- 灰度参数：8、12、16bit

- 光密度范围：4.0D

- 胶片尺寸：最小2.5〞×2.5〞 最大14〞×52〞

- 扫描速度：≤7秒

- 硬件接口：USB2.0

- 扫描元件：专业CCD

- 最大光学分辨率：≥600dpi

- 几何失真率：≤1%

- 电压/频率/功率：AC100-240V/47-63Hz/54.9W

- 扫描仪尺寸约：738×526×696mm

- 光源：LED即开即扫无需预热，一次成像无需预览

- 扫描仪重量≤20kg

- 光源使用时间≥10万小时

- 配备软件系统

14.1操作系统可适用于Windows平台、MAC OS；

14.2胶片扫描功能：扫描的图像直接转换成标准DICOM3.0格式保存入库,同时可以jepg,tif.bmp.等多种格式输出；

14.3网络功能：扫描图像可发送到任何遵从DICOM 3.0标准的PACS/HIS/RIS系统；

14.4诊断报告：提供专家模板方便生成报告，可以直接打印图文报告,可接胶片打印机输出胶片；

14.5刻录：能够进行图像的选择编辑，对资料图像刻录输出。

14.6图像处理功能：

具有调整窗宽窗位、放大缩小、局部调窗、图像旋转、另存输出，标注测量，多幅图像同时处理等图像处理功能；可以对各种长度、角度、面积（包括不规则面积）进行测量；在图像任何区域可以进行文字标注 标注内容可以jepg格式输出；可以调阅不同病人的图像进行对比显示，方便研究病案；图像切割功能，CT、MRI胶片扫描后可以切割成多个单幅图像自动生成序列；

14.7图像校正，实现影像零偏差

14.8产品通过CFDA认证。

- 培训、售后服务要求

免费提供相应的技术及使用培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

四、配置清单

1、主机  1台；

2、配套软件  1套；

一、项目基本情况

1、使用科室：脑血管病外科

2、项目名称：震动排痰机

3、需求科室： 脑血管病外科

4、预算金额：10万元

5、数量：1台

6、质保期（保修期限）：整机≥2年

7、交货期限：合同签订后一个月内

8、付款方式：设备验收合格后支付合同金额的95%，一年后支付合同金额的5%。质保金支付后，质保期限继续履行。

9、经费来源：医院设备费

二、功能及技术参数

1.适应范围： 适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者,辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统井发症的发生。

2.产品组成 ：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器、空气压缩雾化器及负压吸痰台

3.压力范围： 3-30mmHg,步进1mmHg,压力27级可调

4.工作频率 ：1-20Hz

5工作噪声 ：正常工作<65dB(A),最大功率工作75dB（A）

6.时间调节： 1-99min

7.操作模式： ≥10 英寸液品触摸屏和参数设置旋钮同步操作,同时具有紧急机械停止按键

8工作模式：

8.1常规模式,自动保存上次治疗参数,下次直接使用

8.2.循环模式,有根据不同体型设置的三种循环模式

8.3.梯度模式,有根据不同体型设置的三种梯度模式

8.4.自定义模式,可根据治疗具体差别,自定义更改治疗模式

9.线控手柄功能 可通过线控手柄中断或恢复振动排玻

10.压力与频率自动调节功能 ：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能,保证患者治疗过程中的安全性

11.治疗信息储存查询功能： 具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

12.空气导管配置 ：双空气导管,可自动锁定

13.背心气囊类型 ：背心式或胸普式气囊,各种规格型号可选

13.背心气囊设计： 背心气囊可拆卸式设计,外层可干洗和机洗,洗后可与内层气囊重新组装

14.背心气囊内衬：可选择一次性使用气囊内衬,避免交叉污染

▲15.空气压缩式雾化功能： 雾化功能气体流量≥3L/min ，雾化速率≥0.16m/min ，残液量:≥0.7mL

▲16负压吸痰台车功能：极限负压≥0.075MPa ，瞬时抽气速率≥20L/min

- 培训、售后服务要求

- 免费提供使用人员院内培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

- 整机至少保修：≥2年。

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

四、配置清单

1	主机	 1台

2	空气导管	2根

3	雾化器	1套

4	线控开关		1个

5	空气过滤片 		1包

- 全自动真空采血管脱盖机   数量1台  总预算12万元

1.全自动检测，自动脱盖，可一键式操作，可实现无人值守自动运行。

2.具有断电记忆功能，重启后继续完成未完成的作业任务。

3.备有LCD触摸显示屏。

4.具有自动检测功能，实时监控仪器运行状态，具有提示及报警功能。

5.脱盖速度≥1800个/小时，整排脱盖。

6.同时上机容量≥3个试管架，一次可上机容量≥120个标本。

7.生物安全：脱盖过程气溶胶过滤处理。

8.进出样方式：独立的标本进出样通道。

9.电气安全：具有漏电跳闸功能、过流跳闸功能、隔离保护功能（主流回路与电网隔离）。

10.具有独立封闭的胶塞收集区。

11.兼容75ml、100ml的采血管，可进行自动识别，同一个试管架上可同时放置75ml、100ml采血管。

12.可对除旋盖方式外，常用的胶塞、安全帽进行脱盖。

13.兼容玻璃管和塑料采血管。

14.试管架能够用作实验室常用试管架，每架可放置≥40个标本。

- 电动连续分液器2台，总预算2万

一、功能和技术参数

1. 一次吸液可以进行至少100次的分液操作

2. 分液体积：1µL-50mL

3. 可进行吸液和放液速度的编程

4. 外置活塞式系统，不受液体属性和大部分移液误差影响，有效防止气溶胶污染

5. 可拆卸、可高压灭菌

6. 彩色液晶屏显示

7. 人体工程学单按钮脱卸

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：2支

- 贸易方式：内贸

- 保修：2年

- 人员培训要求：免费提供使用人员维护保养培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

三、不低于以下配置

1. 加样分液器

2. 充电电源

- 小型制冰机1台，总预算0.6万

一、功能和技术参数

- 制冰容量10-15kg/24h

- 性能稳定，噪音低

- 冷凝方式：风冷

- 进水方式: 接入桶装水， 接入自来水， 手动注水

- 结构工艺：一体式

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1套

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

制冰机1台

- 样本运输箱6台，总预算0.6万

一、功能和技术参数

1. B类生物安全运输箱

2. 带有蓄冷冰盒

3. 一次可运送样本量＞30个

4. 坚固型把手，双手可抬，不锈钢铰链

二、采购数量及其它要求

1. 采购数量：6个

2. 贸易方式：内贸

3. 保修：2年

4. 人员培训要求：免费提供使用人员维护保养培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

三、不低于以下配置

1. 运输箱1个

2. 储冷冰盒≥2个

- 全自动蛋白印迹系统1台，总预算4万

一、功能和技术参数

1.实验时间：1.5-5hrs或过夜

2.通量：可同时做两张膜

3.灵敏度可通过程序调整优化

4.程序编辑：可进行封闭、抗体孵育、清洗等程序设置

5.数控模块：有液晶显示、触摸按键及 LED 灯

6.适用范围：适用于蛋白印迹实验

7.工作温度：4-40℃

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1套

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

全自动蛋白印迹系统1套

清洗槽1个

- 电子比浊仪1台，总预算1.5万

一、功能和技术参数

1.读数范围：0.0到4.0 McFarland

2.存储测量值：≥10次

3.若1min内未插入试管，比浊仪可以自动关闭

4.可进行连续测量，无需为每次测量时按键

5.测量精度≤0.01McFarland

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

主机1台

- 动态葡萄糖监测系统--扫描仪套装 数量2台  总预算0.44万元

一、功能和技术参数和配置要求

1.	储存温度：-20℃≤储存温度≤60℃。

2.	操作温度：10℃≤操作温度≤45℃。

3.	显示屏：彩色背光触摸屏。

4.	电池：内置锂电池，完全充电后能够保证扫描仪正常使用不少于14天。

5.	一台扫描检测仪可同时匹配多个传感器。

6.	一机三用：内置血糖血酮仪，监测动态血糖的同时可配合血糖试纸、血酮试纸同时使用。

7.	数据显示：扫描仪上提供通俗易懂的图标信息，快速总结葡萄糖历史数据。

10.数据读取：NFC近场通信功能，4cm内非接触即可读取传感器数据。

11.血糖测试范围：1.1mmol/L≤血糖测试范围≤27.8mmol/L。

12.血酮测试范围：0.0mmol/L≤血酮测试范围≤8.0mmol/L。

13.标准配置：1台扫描检测仪（内置血糖血酮仪及操作软件）+1个电源适配器+1根USB电缆。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

2台扫描检测仪（内置血糖血酮仪及操作软件）

2个电源适配器